自考《建筑施工》（二）实践指导大纲

1.目的

以工学结合为切入点，结合对学生能力要求和学生现阶段专业能力特点，制定了具体的工学结合实际工作项目。能根据施工图纸和施工实际条件，选择和制定常规工程合理的施工方案；

2.实践内容（要求学生完成其中一项）

1）土方工程施工方案（深基坑）

能根据施工图纸和施工实际条件，选择和制定土方工程合理的施工方案；

2）基坑降水施工方案设计

能根据图纸和施工现场情况选择制定基坑降水施工方案;（必要时基坑降水计算）

3）地基处理工程施工方案（桩基）

能根据图纸和施工现场情况选择制定桩基施工方案;

4）模板工程实践

能根据施工图纸和施工实际条件，进行模板配板设计；能根据施工图纸和施工实际条件，查找资料和完成施工中遇到的一些必要计算；能根据施工图纸和施工实际条件，编写模板工程施工方案；

5）结构安装工程施工实践

能根据施工图纸和施工实际条件，选择和制定一般工程结构安装工程（单层工业厂房）合理的施工方案；

6）防水工程实践

能根据施工图纸进行防水施工方案的制定;

7）装饰工程实践

能根据施工图纸进行装饰施工方案的制定;

# 案例：杭州某中等职业学校职教楼

# 1  工程概况

本工程为杭州华强中等职业学校职教楼，设计单位为浙江工业大学建筑规划设计研究院，施工单位为浙江东阳建工集团有限公司，监理单位为浙江山水建设监理有限公司，代建单位为浙江政信建设工程项目管理有限公司。工程建设地址位于杭州市西湖区留下镇石马村，北临留和路，东临长征职业技术学院，南靠午潮山。本工程设计标高±0.000相当于黄海标高36.000，建筑层数为地上四层，建筑高度为20.130米，建筑面积约5300平方米，占地面积为1536平方米，建筑主体为钢筋混凝土框架结构，建筑耐久年限为50年，建筑分类和防火等级为三类二级民用建筑，屋面防水等级为Ⅱ级，防水层合理使用年限为15年。地下一层设计标高-5.5米，土质上部1米为杂填土，以下为淤泥质土，地下水位在地表-1.5米处。外门窗气密性等级不应低于3级，水密性等级不应低于4级，保温性能6级，隔声性能3级。工程建筑结构的安全等级为二级，抗震设防类别为丙类，框架抗震等级为四级，地基基础设计等级为乙级，基础形式为柱下独立基础。本工程为特殊教育学校，需按无障碍设计标准进行设备，配件的选用及施工：建筑物出入口设触感标志, 有高差时，连接处应采用斜坡，坡度不大于1：50；房间与走廊有高差时，连接处应采用斜坡，坡度不大于1：50；门厅和走廊地面上，设引导通向楼梯间或房间的触感标志；走廊设连续扶手，与楼梯间扶手连接，且按要求设置触感标志；按要求设置房间，楼层等名称标牌，距地面1.40；建筑物阳角均圆角处理；门厅走廊做1450高墙裙；电梯按无障碍电梯要求设计施工。

# 2  主要分部分项工程的工程量

表1  主要分部分项工程量

| 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- |
| 土石方工程 |  |  |
| 挖基础土方 | m3 | 784.35 |
| 土方回填 | m3 | 419.73 |
| 砌筑工程 |  |  |
| 砖基础 | m3 | 112.86 |
| 砂浆防水 | m3 | 118.8 |
| 实心砖墙 | m3 | 1095.67 |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 独立基础 | m3 | 181.23 |
| 基础梁 | m3 | 68.69 |
| 矩形柱 | m3 | 281.2 |
| 异行柱 | m3 | 63.21 |
| 构造柱 | m3 | 12.96 |
| 平板 | m3 | 459.95 |
| 斜板 | m3 | 117.54 |
| 栏板 | m3 | 18.31 |
| 圈过梁 | m3 | 8.43 |
| 矩形梁 | m3 | 642.05 |
| 直行楼梯 | m2 | 191.9 |
| 现绕混凝土钢筋Ⅰ级钢 | t | 89.274 |
| 现绕混凝土钢筋Ⅱ级钢 | t | 216.521 |
| 屋面及防水工程 |  |  |
| 屋面涂膜防水 | m2 | 411.22 |
| 屋面天沟.沿沟 | m2 | 186.73 |
| 瓦屋面 | m2 | 1300.75 |
| 楼地面工程 |  |  |
| 块料楼地面 | m2 | 2700.07 |
| 细石砼楼地面 | m2 | 106.49 |
| 防静电活动地板 | m2 | 739.55 |
| 石材楼地面 | m2 | 349.24 |
| 石材楼梯面层 | m2 | 191.9 |
| 硬木扶手带栏杆、栏板（9000mm） | m | 74.29 |
| 硬木扶手带栏杆、栏板(1100mm) | m | 35.64 |
| 金属扶手带栏杆.栏板 | m | 112 |
| 硬木靠墙扶手 | m | 903.4 |
| 850高扶手 | m | 66.4 |
| 墙.柱面工程 |  |  |
| 块料墙面 | m2 | 3775.19 |
| 墙面一般抹灰 | m2 | 7808.35 |
| 柱面一般抹灰 | m2 | 935 |
| 花岗岩柱面 | m2 | 15.6 |
| 石材墙面 | m2 | 186.7 |
| 块料柱面 | m2 | 292.4 |
| 石棚工程 |  |  |
| 天棚吊顶 | m2 | 1224.3 |
| 天棚抹灰 | m2 | 4733.27 |
| 门窗工程 |  |  |
| 木质防水门 1×2.4米 | 樘 | 12 |
| 木质防水门 0.6×1.8米 | 樘 | 4 |
| 木质防水门 1.5×2.4米 | 樘 | 2 |
| 木质防水门 1.9×2.4米 | 樘 | 8 |
| 防盗钢门 1×2.4米 | 樘 | 72 |
| 防盗钢门 1.5×2.4米 | 樘 | 9 |
| 防盗钢门 1.2×2.4米 | 樘 | 1 |
| 金波门 3.6×3米 | 樘 | 1 |
| 夹板门 1×2.4米 | 樘 | 12 |
| 金属推拉窗 1.4 ×1.5米 | 樘 | 4 |
| 金属推拉窗 1.4 ×2.4米 | 樘 | 38 |
| 金属推拉窗 1.5 ×2.4米 | 樘 | 2 |
| 金属推拉窗 1.5×1.4米 | 樘 | 1 |
| 金属推拉窗 3.2.5×米 | 樘 | 5 |
| 金属翻窗 1 ×1.5 | 樘 | 2 |
| 金属翻窗 3.6×0.9 | 樘 | 1 |
| 金属翻窗 1.4×0.9 | 樘 | 1 |
| 金属翻窗 1.2×0.9 | 樘 | 1 |
| 金属翻窗 1.4×0.75 | 樘 | 44 |
| 金属翻窗 1.4×1.85 | 樘 | 44 |
| 金属翻窗 1.5×0.75 | 樘 | 3 |
| 金属翻窗 1.5×1.85 | 樘 | 3 |
| 金属翻窗 1×0。75 | 樘 | 2 |
| 金属翻窗 1×1.85 | 樘 | 2 |
| 金属翻窗 1.9×2.25 | 樘 | 2 |
| 金属翻窗 1.35×2.2 | 樘 | 24 |
| 金属翻窗 1.4×1.8 | 樘 | 44 |
| 金属翻窗 1.5×1.8 | 樘 | 6 |
| 金属翻窗 1.35×2.6 | 樘 | 10 |
| 金属翻窗 3.5×2.15 | 樘 | 20 |
| 金属组合窗 |  | 54 |
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 倒喷涂料 | m2 | 14878.09 |